| 📘 1. Start der GUI [GUI startet] v [UDP-Socket öffnen] v [SEQ 0 senden (Handshake)] v [LOGIN-Frame an Bridge senden] 📗2. Bridge empfängt Login der GUI [Bridge empfängt LOGIN] v [GUI-IP + Port speichern] v [Status = GUI_CONNECTED] v [ACK an GUI senden] v [Alive-System starten] 📙 3.Bridge meldet sich bei allen Decodern an [Bridge → alle Decoder: LOGIN senden] v [Decoder antworten mit ACK] v [Decoder senden Capabilities] v [Bridge speichert Decoder-Infos] 📒 4. Bridge informiert die GUI [Bridge → GUI: Decoder-Liste senden] v [GUI zeigt Decoder an] v [GUI startet Initial-Abfragen (z.B. Lokliste)] | 📕 5. Laufender Betrieb (Status-Frames) [Decoder senden Status-Frames] v [Bridge empfängt Frames] v [Bridge leitet Frames an GUI weiter] v [GUI-Decoder interpretiert Frames] v [GUI aktualisiert Anzeige] 📓 6. Alive-System (parallel laufend) GUI → Bridge: PING Bridge → GUI: PONG Bridge → Decoder: Heartbeat Decoder → Bridge: Alive-Frame Fehlerfälle: Wenn GUI offline → Bridge löscht Registrierung Wenn Bridge offline → GUI zeigt "Verbindung verloren" Wenn Decoder offline → Bridge markiert Decoder als OFFLINE 📔 7. GUI sendet Befehle an Decoder [GUI erzeugt Befehl (z.B. Lok fahren)] v [GUI → Bridge: Befehl senden] v [Bridge routet zum richtigen Decoder] v [Decoder führt Befehl aus] v [Decoder → Bridge: Status zurück] v [Bridge → GUI: Status weiterleiten] v [GUI aktualisiert Anzeige] |
| --- | --- |

Wie die GUI der Bridge signalisiert, dass sie jetzt alle Decoder anmelden darf.

GUI → Bridge: FRAME_LOGIN

Bridge: GUI registrieren

Bridge: Decoder anmelden

Decoder → Bridge: ACK + Capabilities

Bridge → GUI: Decoderliste

GUI: Anzeige aktualisieren

⭐ 1. Was wir bereits entwickelt haben

Wir haben gemeinsam:

das GUI‑Login → Bridge‑Login definiert

die Bridge‑Anmeldung bei allen Decodern beschrieben

die Decoder‑Capabilities als Antwort vorgesehen

die Weiterleitung der Decoder‑Infos an die GUI geplant

die ListBox‑Anzeige in der GUI vorbereitet

Das heißt:

Der Ablauf ist vollständig designt, aber der Code für „Decoder melden sich bei der Bridge“ fehlt noch.

Decoder → Bridge: FRAME_DECODER_LOGIN

Bridge: Decoder registrieren

Bridge → GUI: FRAME_DECODER_ADDED

GUI: ListBox.Add("Lokdecoder #1 (FW 1.2)")

⭐ 3. Was wir an der Bridge + Decoder‑Firmware ändern müssen

🔧 Decoder‑Firmware (ESP32)

Wir bauen einen neuen OTA‑Handler:

Neuer CANguru‑Frame: FRAME_DECODER_OTA_START

enthält:

AssignedID

Firmware‑Version

Gesamtgröße

Decoder antwortet mit:

FRAME_DECODER_OTA_READY

Neuer Frame: FRAME_DECODER_OTA_CHUNK

enthält:

AssignedID

Chunk‑Nummer

128–512 Bytes Firmware

Decoder antwortet:

FRAME_DECODER_OTA_ACK

Neuer Frame: FRAME_DECODER_OTA_FINISH

Decoder antwortet:

FRAME_DECODER_OTA_SUCCESS

→ rebootet

CANguru OTA‑Update – Technische Dokumentation

1. Überblick

Das CANguru‑OTA‑System ermöglicht Firmware‑Updates für Decoder über die bestehende Kommunikationskette:

GUI → Bridge → Decoder

Das Update erfolgt paketbasiert, sequenziell, mit ACK‑Sicherung und vollständig ohne HTTP oder Webserver. Die Bridge fungiert als Router, der OTA‑Kommandos zwischen GUI und Decoder weiterleitet.

2. OTA‑Protokoll

2.1 OTA‑Frames

Frame‑Typ	Wert	Richtung	Beschreibung

FRAME_DECODER_OTA_START	0x90	GUI → Decoder	Startet OTA, enthält Firmwaregröße

FRAME_DECODER_OTA_READY	0x91	Decoder → GUI	Decoder ist bereit

FRAME_DECODER_OTA_CHUNK	0x92	GUI → Decoder	Firmware‑Datenblock

FRAME_DECODER_OTA_ACK	0x93	Decoder → GUI	Bestätigung eines Chunks

FRAME_DECODER_OTA_FINISH	0x94	GUI → Decoder	Abschluss des Updates

FRAME_DECODER_OTA_SUCCESS	0x95	Decoder → GUI	Update erfolgreich abgeschlossen

3. Ablauf des OTA‑Updates

3.1 Sequenzdiagramm (Word‑kompatibel)

GUI sendet OTA_START an die Bridge.

Die Bridge leitet OTA_START an den Decoder weiter.

Der Decoder antwortet mit OTA_READY.

Die Bridge leitet OTA_READY an die GUI weiter.

Die GUI sendet OTA_CHUNK #0.

Die Bridge leitet OTA_CHUNK #0 an den Decoder weiter.

Der Decoder schreibt den Chunk ins Flash und sendet OTA_ACK #0.

Die Bridge leitet OTA_ACK #0 an die GUI weiter.

Dieser Vorgang wiederholt sich für alle Chunks.

Nach dem letzten Chunk sendet die GUI OTA_FINISH.

Der Decoder finalisiert das Flashen und sendet OTA_SUCCESS.

Die Bridge leitet OTA_SUCCESS an die GUI weiter.

Der Decoder startet neu.

4. GUI‑Implementierung

Die GUI übernimmt folgende Aufgaben:

• Auswahl der Firmwaredatei

• Zerlegung der Firmware in Chunks

• Sequenzkontrolle

• Überwachung der ACK‑Antworten

• Fortschrittsanzeige

• Abschlusskontrolle

4.1 OTA_START

Die GUI sendet:

• Byte 0: FRAME_DECODER_OTA_START

• Byte 1: AssignedID

• Byte 2–5: Firmwaregröße (MSB → LSB)

Die GUI wartet anschließend auf OTA_READY.

4.2 Chunk‑Übertragung

Jeder Chunk enthält:

• Byte 0: FRAME_DECODER_OTA_CHUNK

• Byte 1: AssignedID

• Byte 2: ChunkIndexHigh

• Byte 3: ChunkIndexLow

• Byte 4–n: Daten

Nach jedem Chunk wartet die GUI auf OTA_ACK.

4.3 Abschluss

Die GUI sendet OTA_FINISH und wartet auf OTA_SUCCESS.

5. Bridge‑Implementierung

Die Bridge führt kein eigenes OTA aus.

Sie ist ein reiner Router mit Session‑State.

5.1 Aufgaben der Bridge

• Weiterleitung aller OTA‑Frames

• Überwachung des Chunk‑Index

• Verwaltung einer OTA‑Session

• Weiterleitung von ACK und SUCCESS

• Abbruch bei Fehlern oder Zeitüberschreitungen

5.2 Session‑State

Die Bridge speichert:

• active: OTA aktiv oder nicht

• decoderId: Ziel‑Decoder

• firmwareSize: Gesamtgröße

• expectedChunk: erwarteter Chunk‑Index

5.3 Verhalten

• Bei OTA_START: Session initialisieren, Frame weiterleiten

• Bei OTA_CHUNK: ChunkIndex prüfen, weiterleiten

• Bei OTA_ACK: an GUI weiterleiten, expectedChunk erhöhen

• Bei OTA_FINISH: weiterleiten

• Bei OTA_SUCCESS: Session schließen

6. Decoder‑Implementierung

Der Decoder führt das eigentliche OTA‑Update durch.

6.1 Aufgaben des Decoders

• OTA_START empfangen

• Flash vorbereiten

• OTA_READY senden

• Chunks empfangen und in Flash schreiben

• OTA_ACK senden

• OTA_FINISH empfangen

• Flash finalisieren

• OTA_SUCCESS senden

• Neustart durchführen

6.2 OTA‑State im Decoder

Der Decoder speichert:

• active

• firmwareSize

• receivedBytes

• expectedChunk

6.3 Flash‑Handling

Der Decoder verwendet die ESP32‑Update‑API:

• Update.begin(size)

• Update.write(data, length)

• Update.end(true)

• ESP.restart()

7. Fehlerbehandlung

7.1 GUI‑seitig

• Timeout bei fehlendem OTA_READY

• Timeout bei fehlendem OTA_ACK

• Abbruch bei Chunk‑Mismatch

• Fortschritt bleibt stehen → Session abbrechen

7.2 Bridge‑seitig

• ChunkIndex falsch → ignorieren

• Session aktiv, aber Decoder antwortet nicht → Timeout

7.3 Decoder‑seitig

• Flash‑Fehler → OTA abbrechen

• ChunkIndex falsch → ignorieren

• Firmwaregröße überschritten → Abbruch

8. Sicherheit und Robustheit

• OTA nur mit gültiger AssignedID

• Sequenzieller, gesicherter Ablauf

• Kein Chunk wird übersprungen

• Kein Chunk wird doppelt verarbeitet

• Decoder rebootet erst nach erfolgreichem Flash

• Bridge verhindert parallele OTA‑Sessions

9. Zusammenfassung

Das CANguru‑OTA‑System ist:

• robust

• sequenziell

• ACK‑gesichert

• vollständig in das bestehende Protokoll integriert

• ohne Webserver oder HTTP

• geeignet für alle ESP32‑Decoder

GUI, Bridge und Decoder arbeiten zusammen, um ein sicheres und zuverlässiges Firmware‑Update zu ermöglichen. CANguru Welcome‑ und Alive‑Protokoll

Zwischen Bridge und Decoder

Das Protokoll besteht aus zwei Phasen:

Welcome‑Phase

→ Der Decoder meldet sich bei der Bridge an und erhält seine AssignedID.

Alive‑Phase

→ Der Decoder bestätigt regelmäßig, dass er noch aktiv ist.

Beide Phasen sind extrem leichtgewichtig und funktionieren unabhängig von OTA, Routing oder anderen Funktionen.

1. Welcome‑Protokoll (Erstkontakt)

1.1 Zweck

Der Decoder meldet sich bei der Bridge an.

Die Bridge erkennt neue Decoder.

Die Bridge vergibt eine AssignedID.

Der Decoder erfährt seine AssignedID.

Die Bridge speichert den Decoder in ihrer Tabelle.

Ohne diesen Schritt kann der Decoder nicht adressiert werden.

1.2 Ablauf

Schritt 1 – Decoder sendet WELCOME

Beim Start sendet der Decoder:

Code

FRAME_DECODER_WELCOME

[MAC0]

[MAC1]

[MAC2]

[MAC3]

[MAC4]

[MAC5]

Das ist seine „Visitenkarte“.

Schritt 2 – Bridge prüft MAC

Die Bridge schaut:

Ist diese MAC bekannt?

→ AssignedID aus Speicher laden

Ist sie neu?

→ Neue AssignedID vergeben (z. B. 1, 2, 3 …)

Schritt 3 – Bridge sendet ID_ASSIGN

Die Bridge antwortet:

Code

FRAME_DECODER_ID_ASSIGN

[AssignedID]

[MAC0]

[MAC1]

[MAC2]

[MAC3]

[MAC4]

[MAC5]

Schritt 4 – Decoder speichert AssignedID

Der Decoder speichert:

cpp

uint8_t assignedId = data[1];

Schritt 5 – Decoder bestätigt mit ID_ACK

Code

FRAME_DECODER_ID_ACK

[AssignedID]

Schritt 6 – Bridge trägt Decoder ein

Die Bridge speichert:

AssignedID

MAC

Alive‑Status

Letzte Aktivität

Damit ist der Decoder vollständig registriert.

2. Alive‑Protokoll (Lebenszeichen)

Nach dem Welcome beginnt die Alive‑Phase.

2.1 Zweck

Die Bridge weiß, ob der Decoder noch aktiv ist.

Die Bridge kann Offline‑Decoder erkennen.

Die GUI kann ONLINE / WEAK / OFFLINE anzeigen.

OTA und Routing funktionieren nur, wenn Alive stabil ist.

2.2 Ablauf

Schritt 1 – Decoder sendet regelmäßig ALIVE

Alle 1–2 Sekunden:

Code

FRAME_DECODER_ALIVE

[AssignedID]

Schritt 2 – Bridge aktualisiert Alive‑Timer

Die Bridge speichert:

Zeitstempel der letzten Alive‑Meldung

Alive‑Zustand (ONLINE / WEAK / OFFLINE)

Schritt 3 – Bridge sendet optional ALIVE_ACK

Viele Systeme machen das nicht —

aber CANguru nutzt es für Stabilität:

Code

FRAME_DECODER_ALIVE_ACK

[AssignedID]

Schritt 4 – Decoder prüft ACK

Wenn der Decoder mehrere ACKs verpasst, kann er:

Welcome erneut senden

oder Alive‑Intervall erhöhen

oder Fehlerstatus setzen

3. Alive‑Zustände (GUI‑Anzeige)

Die Bridge berechnet:

Zustand	Bedingung

ONLINE	Alive < 2 Sekunden alt

WEAK	Alive 2–5 Sekunden alt

OFFLINE	Alive > 5 Sekunden alt

Diese Werte sind typisch und passen gut zu UDP/ESP‑NOW.