Ablaufdokument: Von GUI-Start bis stabilen Alive-Zustand

Dieses Dokument beschreibt alle Schritte, Nachrichten und Zustandsübergänge, die zwischen GUI, Bridge und Decodern stattfinden – vom Moment des GUI-Starts bis zum stabilen Normalzustand, in dem nur noch Alive-Meldungen ausgetauscht werden.

Es dient als Grundlage für eine vollständige Systeminspektion.

# 1. Start der GUI

## 1.1 GUI startet

GUI initialisiert Netzwerk

GUI öffnet UDP-Socket

GUI wartet auf Alive-Summary der Bridge

1.2 GUI sendet optional „Start Decoders“ (MSG_START_DECODERS)

Feature: FEATURE_DECODER (0xD0)

Command: MSG_START_DECODERS

Ziel: Bridge

# 2. Start der Bridge

## 2.1 Bridge bootet

- Initialisiert WiFi (AP+STA)

- Setzt Kanal

- Initialisiert ESP-NOW

- Registriert Broadcast-Peer

- Registriert Decoder-Peers aus Datei (falls vorhanden)

- Registriert RX/TX-Callbacks

## 2.2 Bridge lädt Decoderliste

- Datei: /decoders.txt

- Für jeden Eintrag: MAC, ID, Typ

- Bridge trägt Peer ein

## 2.3 Bridge beginnt Alive-Summary-Zyklus

- Alle X Sekunden sendet Bridge: FEATURE_ALIVE, HANDLE_ALIVE

- Payload: [powerCount, switchCount, signalCount, feedbackCount]

- Ziel: GUI

# 3. Start eines Decoders (Power oder Switch)

## 3.1 Decoder bootet

- Initialisiert WiFi (STA)

- Setzt Kanal

- Initialisiert ESP-NOW

- Registriert Broadcast-Peer

- Registriert Bridge-Peer

- Registriert RX/TX-Callbacks

## 3.2 Decoder initialisiert Alive-System

- aliveInit()

- Setzt Alive-Timer

- Setzt bridge_is_known = false

## 3.3 Decoder sendet HELLO

- Feature: FEATURE_ALIVE (0x70)

- Command: FRAME_DECODER_HELLO

- Payload: [decoderType, fwMajor, fwMinor, featureData...]

- Ziel: Bridge

# 4. Bridge empfängt HELLO

## 4.1 Bridge ruft handleHelloPacket() auf

- Prüft MAC

- Falls unbekannt: addDecoder()

- Speichert Decoder in Liste

- Trägt Peer ein

## 4.2 Bridge sendet „Decoder Added“ an GUI

- FEATURE_DECODER, FRAME_DECODER_ADDED

- Payload: [id, type, mac, value0, value1]

## 4.3 Bridge sendet ID an Decoder

- FEATURE_ALIVE, FRAME_DECODER_ID_ASSIGN

- Payload: [id, type, mac...]

# 5. Decoder empfängt ID

## 5.1 Decoder ruft aliveSetDecoderID() auf

- Speichert ID

## 5.2 Decoder sendet READY

- FEATURE_ALIVE, FRAME_DECODER_ID_ACK

- Payload: [id]

## 5.3 Decoder setzt bridge_is_known = true

# 6. Bridge empfängt READY

## 6.1 Bridge ruft handleReadyPacket() auf

- Setzt isReady = true

- Aktualisiert lastSeen

# 7. Decoder beginnt Alive-Zyklus

## 7.1 AliveLoop

- Alle 1000 ms:

- Wenn bridge_is_known == true:

- sendAlive()

## 7.2 Alive-Paket

- FEATURE_ALIVE, FRAME_DECODER_ALIVE

- Payload:

- [id, type, status, fwMajor, fwMinor, value0, value1, ...]

# 8. Bridge empfängt Alive

## 8.1 Bridge ruft handleAlivePacket() auf

- Aktualisiert DecoderInfo

- Setzt lastSeen

- Leitet Alive an GUI weiter

# 9. GUI zeigt Decoder als „Online“ an

## GUI erhält Alive-Detail

- FEATURE_ALIVE, FRAME_DECODER_ALIVE

- GUI aktualisiert Tabelle

## 9.2 GUI erhält Alive-Summary

- FEATURE_ALIVE, HANDLE_ALIVE

- GUI aktualisiert Zähler

# 10. Normalzustand

## 10.1 Decoder → Bridge

- Alle 1000 ms: Alive

## 10.2 Bridge → GUI

- Alle X Sekunden: Alive-Summary

- Bei jedem Decoder-Alive: Alive-Detail

## 10.3 GUI → Bridge

- Nur bei Benutzeraktionen

10.4 Bridge → Decoder

- Nur bei Befehlen (Switch/Signal/Power/Settings)

- Zusammenfassung der Nachrichtenreihenfolge

- GUI startet

- Bridge startet

- Decoder startet

- Decoder → Bridge: HELLO

- Bridge → GUI: Decoder Added

- Bridge → Decoder: ID Assign

- Decoder → Bridge: ID Ack (Ready)

- Decoder setzt bridge_is_known = true

- Decoder → Bridge: Alive (alle 1000 ms)

- Bridge → GUI: Alive Detail

- Bridge → GUI: Alive Summary (alle X Sekunden)

Ab jetzt: stabiler Normalzustand.

Hinweise zur Fehlersuche

- Wenn ein Decoder sich nicht anmeldet, prüfe die Reihenfolge:

- Kommt HELLO an der Bridge an?

- Sendet die Bridge ID Assign?

- Kommt ID Ack zurück?

- Wird bridge_is_known gesetzt?

- Beginnt der Alive-Zyklus?

- Kommt Alive bei der Bridge an?

- Leitet die Bridge Alive an die GUI weiter?

Dieses Dokument bildet die Grundlage für eine vollständige Systemanalyse.