Dokumentation‑Bridge‑GUI‑v1.2

Inhaltsverzeichnis

(Dieses Inhaltsverzeichnis wird von Word automatisch erkannt und kann nach dem Einfügen aktualisiert werden.)

Überblick

UDP‑Ports

Discovery‑Protokoll

Alive‑System Bridge → GUI

Alive‑System GUI → Bridge

Reset‑Handshake

Alive‑Status in der GUI

CAN‑Pipeline (Bridge → GUI)

CAN‑Pipeline (GUI → Bridge)

Thread‑Sicherheit (GUI)

Nachrichtenarten

Ablaufdiagramm

Fehlerfälle

Implementierungsregeln

1. Überblick

Die Kommunikation zwischen Bridge (ESP32) und GUI (Windows/C#) basiert vollständig auf UDP. Beide Seiten arbeiten nicht blockierend, verwenden FIFO‑Queues und garantieren eine stabile, sortierte Übertragung aller CAN‑Frames in beide Richtungen.

Neu in Version 1.2:

Bidirektionales Alive‑System

GUI sendet eigenes Alive‑Signal (0xAB)

Bridge erkennt GUI‑Status zuverlässig über GUI‑Alive

Alte „Stille‑Erkennung“ entfällt vollständig

Die Architektur umfasst:

Discovery

Alive‑System Bridge → GUI

Alive‑System GUI → Bridge

Reset‑Handshake

CAN‑Pipeline Bridge → GUI

CAN‑Pipeline GUI → Bridge

Statusüberwachung

Sortierung der CAN‑Frames in der GUI

2. UDP‑Ports

Komponente	Port	Richtung

Bridge	5000	empfängt von GUI

GUI	5001	empfängt von Bridge

Die GUI sendet immer an Port 5000 der Bridge.

Die Bridge sendet immer an den Port, von dem die GUI zuletzt ein Paket empfangen hat.

3. Discovery‑Protokoll

3.1 GUI → Bridge: Discovery‑Request

0xCC

Wird als Broadcast gesendet an 255.255.255.255:5000.

3.2 Bridge → GUI: Discovery‑Response

0xCD

Die GUI übernimmt:

Bridge‑IP = Absenderadresse

Bridge‑Port = 5000

Damit ist die Verbindung hergestellt.

4. Alive‑System Bridge → GUI

Alive dient der Verbindungsüberwachung und Synchronisation.

4.1 Alive‑Frame

Byte	Bedeutung

0	0xAA

1	Alive‑Counter

2	Reset‑Flag (0/1)

3	reserviert

Alive wird alle 1000 ms gesendet.

4.2 Reset‑Flag

1 → Bridge frisch gestartet, GUI muss Reset‑Ack senden

0 → Normalbetrieb

5. Alive‑System GUI → Bridge (neu in v1.2)

Die GUI sendet ein eigenes Alive‑Signal, damit die Bridge eindeutig erkennen kann, ob die GUI aktiv ist.

5.1 GUI‑Alive‑Frame

0xAB

Sendeintervall: 1000 ms

5.2 Bridge‑Überwachung

Die Bridge speichert:

lastGuiAlive (Zeitstempel)

guiIsAlive (bool)

Wenn länger als 3000 ms kein GUI‑Alive empfangen wurde:

guiIsAlive = false

Bridge erkennt: GUI ist geschlossen oder nicht erreichbar

Damit entfällt die frühere Logik „keine UDP‑Pakete = GUI tot“.

6. Reset‑Handshake

6.1 Bridge → GUI

Alive(reset=1)

GUI erkennt: Bridge wurde neu gestartet.

6.2 GUI → Bridge

0xBB (Reset‑Ack)

GUI setzt:

aliveSinceLast = 0

Status = ONLINE

Bridge setzt:

resetFlag = false

Ab jetzt sendet die Bridge Alive(reset=0).

7. Alive‑Status in der GUI

Die GUI verwendet einen 100‑ms‑Timer.

aliveSinceLast	Status

0–4	ONLINE

5–14	WEAK

≥15	OFFLINE

aliveSinceLast wird bei jedem Alive‑Frame der Bridge zurückgesetzt.

8. CAN‑Pipeline (Bridge → GUI)

Die Bridge empfängt CAN‑Frames vom CAN‑Bus und erzeugt selbst CAN‑Frames.

Alle Frames müssen in die GUI‑FIFO gelegt werden.

8.1 FIFO‑Struktur

canFifo[] enthält:

seq (laufende Nummer)

CAN‑Payload

8.2 UDP‑CAN‑Frame

Byte	Bedeutung

0–3	Sequence Number (uint32)

4–n	CAN‑Payload

Die GUI legt diese Frames in:

incomingFrames.Enqueue((seq, payload));

8.3 Sortierung

Der Timer sortiert:

alle Frames nach seq

zeigt sie in der richtigen Reihenfolge an

9. CAN‑Pipeline (GUI → Bridge)

Die GUI sendet CAN‑Frames an die Bridge, z. B. für Schaltbefehle.

9.1 UDP‑CAN‑Frame

Byte	Bedeutung

0–3	CAN‑ID

4	DLC

5–n	Datenbytes

Die Bridge legt diese Frames in:

outgoingFifo[]

9.2 Verarbeitung

Im Loop:

processOutgoingCanRequests()

holt Frames aus der FIFO und sendet sie auf den CAN‑Bus.

10. Thread‑Sicherheit (GUI)

Alle UDP‑Callbacks laufen in einem Hintergrundthread.

GUI‑Updates müssen über Invoke() erfolgen.

Beispiel:

UiInvoke(() => ProcessIncomingPacket(data, remote));

11. Nachrichtenarten

Richtung	Bedeutung	Format

GUI → Bridge	Discovery‑Request	0xCC

Bridge → GUI	Discovery‑Response	0xCD

Bridge → GUI	Alive	0xAA, counter, resetFlag, 0

GUI → Bridge	GUI‑Alive	0xAB

GUI → Bridge	Reset‑Ack	0xBB

Bridge → GUI	CAN‑Frame	seq + payload

GUI → Bridge	CAN‑Frame	id + dlc + payload

12. Ablaufdiagramm (vereinfacht)

Code

GUI → Broadcast: 0xCC

Bridge → GUI: 0xCD

GUI → Bridge: 0xBB

Bridge → GUI: Alive(reset=0)

GUI → Bridge: GUI-Alive (0xAB)

GUI: Status = ONLINE

CAN-Bus → Bridge → GUI (FIFO → sortiert)

GUI → Bridge → CAN-Bus (FIFO → CAN.writeFrame)

13. Fehlerfälle

13.1 GUI empfängt keine Alive‑Frames der Bridge

→ Status = WEAK → OFFLINE

→ Bridge getrennt oder Netzwerkproblem

13.2 Bridge empfängt kein GUI‑Alive

→ guiIsAlive = false

→ GUI geschlossen oder Netzwerkproblem

13.3 Bridge empfängt kein Reset‑Ack

→ Bridge sendet weiter Alive(reset=1)

→ GUI bleibt im Reset‑Modus

→ CAN‑Frames werden nicht übertragen

13.4 CAN‑Frames kommen unsortiert an

→ GUI‑Timer fehlt

→ incomingFrames wird nicht geleert

→ seq‑Sortierung fehlt

14. Implementierungsregeln

Jeder CAN‑Frame, der auf den Bus geht, muss auch zur GUI.

Alive darf niemals blockieren.

UDP‑Empfang darf niemals blockieren.

CAN‑Empfang hat höchste Priorität.

GUI sortiert immer nach seq.

Reset‑Handshake muss vollständig sein.

GUI‑Alive (0xAB) ist Pflicht für zuverlässige GUI‑Erkennung.