⭐ 1. GUI → Bridge: Firmware‑Upload (OTA_UPLOAD_BLOCK)

1.1 Startblock senden

GUI sendet:

Code

[0]   = OTA_UPLOAD_BLOCK

[1..4]= seq = 0 (uint32)

[5..6]= len = 4

[7..8]= crc(payload)

[9..12] = totalSize (uint32)

Bridge:

erkennt seq==0

löscht /firmware.bin

öffnet Datei

setzt uploadActive = true

sendet ACK(seq=0, status=0)

1.2 Datenblöcke senden

Für jeden Block:

Code

[0]   = OTA_UPLOAD_BLOCK

[1..4]= seq (uint32)

[5..6]= len (uint16)

[7..8]= crc (uint16)

[9..] = payload

Bridge:

schreibt payload in Datei

erhöht receivedSize

sendet ACK(seq & 0xFFFF, status=0)

GUI:

vergleicht ack.Seq == (ushort)(seq & 0xFFFF)

seq++

1.3 Upload abgeschlossen

GUI:

erkennt offset >= totalSize

zeigt „Upload abgeschlossen“

Bridge:

erkennt receivedSize >= expectedSize

schließt Datei

setzt firmwareReady = true

⭐ 2. GUI → Bridge: OTA‑Start (OTA_SINGLE_DECODER)

GUI sendet:

Code

FEATURE_OTA

CMD_OTA_SINGLE_DECODER

[id][type]

Bridge:

sucht Decoder

legt ihn in otaQueue

setzt otaState = OTA_START

startet OTA‑FSM

⭐ 3. Bridge → Decoder: OTA‑FSM

Die Bridge führt jetzt automatisch aus:

3.1 OTA_START

Bridge sendet ESPNOW‑Startpaket an Decoder

Decoder aktiviert WLAN AP

Decoder startet ElegantOTA

Decoder meldet sich per WiFi‑Event

3.2 OTA_CONNECT

Bridge:

verbindet sich mit Decoder‑AP

wartet auf IP

startet HTTP‑Server /firmware.bin

3.3 OTA_TRANSFER

Decoder:

ruft http://192.168.4.1/firmware.bin ab

lädt komplette Datei

ruft Update.begin()

schreibt Firmware

Update.end() → OK

3.4 OTA_FINISH

Decoder:

rebootet

startet wieder im normalen Modus

Bridge:

meldet Erfolg an GUI

otaState = OTA_IDLE

⭐ 4. Decoder → Bridge: OTA‑Download

Decoder loggt:

Code

HTTPClient: GET /firmware.bin

size: <expectedSize>

Update.begin()

Update.writeStream()

Update.end() = true

Rebooting...

Wenn die Datei vollständig ist → OTA erfolgreich.

⭐ 5. Exakte Paketformate (final)

5.1 GUI → Bridge: OTA_UPLOAD_BLOCK

Code

Byte 0:   OTA_UPLOAD_BLOCK

Byte 1-4: seq (uint32_t)

Byte 5-6: len (uint16_t)

Byte 7-8: crc (uint16_t)

Byte 9..: payload

5.2 Bridge → GUI: ACK

Code

Byte 0: FEATURE_OTA

Byte 1: CMD_OTA_ACK

Byte 2: seq_lo

Byte 3: seq_hi

Byte 4: status

5.3 GUI → Bridge: OTA_SINGLE_DECODER

Code

FEATURE_OTA

CMD_OTA_SINGLE_DECODER

[id][type]

⭐ 6. Vollständiger Ablauf in Klartext

Schritt 1 — GUI lädt Firmware zur Bridge

GUI sendet Startblock (seq=0, filesize)

Bridge löscht Datei, öffnet Datei, ACK

GUI sendet Block 1

Bridge schreibt Block 1, ACK

GUI sendet Block 2

Bridge schreibt Block 2, ACK

…

GUI sendet letzten Block

Bridge schließt Datei, setzt firmwareReady = true

Schritt 2 — GUI startet OTA für Decoder

GUI sendet OTA_SINGLE_DECODER

Bridge setzt otaState = OTA_START

Schritt 3 — Bridge startet OTA‑FSM

Bridge sendet ESPNOW‑Start

Decoder aktiviert WLAN

Bridge verbindet sich

Decoder lädt /firmware.bin

Decoder flasht Firmware

Decoder rebootet

Schritt 4 — Bridge meldet Erfolg

Bridge setzt otaState = OTA_IDLE

GUI zeigt „OTA erfolgreich“

⭐ OTA‑Ablauf (vollständig, korrekt, robust)

Phase 1 — GUI startet OTA für einen bestimmten Decoder

1. GUI → Bridge

Befehl: o<Index>

→ Beispiel: o1

Zweck:

Bridge soll OTA für Decoder mit Index 1 starten.

Erwartung:

Bridge bestätigt per Serial:

„Empfangenes Kommando: o1“

Phase 2 — Bridge setzt Decoder in OTA‑Modus

2. Bridge → Decoder

Nachricht: OTA_START (13‑Byte‑Frame)

SendMode: Unicast (temporärer Peer)

→ Wichtig: Nur hier Unicast, alles andere Broadcast.

Payload:

Code

00 00 03 00 08 00 00 00 00 FF 00 00 00

Zweck:

Decoder soll ElegantOTA aktivieren.

Erwartung:

Decoder schaltet auf OTA‑Modus um.

Phase 3 — Decoder aktiviert ElegantOTA

3. Decoder → Bridge

Nachricht: FRAME_DECODER_OTA_READY (Alive‑Feature)

SendMode: Unicast (Decoder → Bridge)

Zweck:

Decoder signalisiert: „OTA‑Server läuft.“

Erwartung:

Bridge loggt:

„Decoder OTA ready“

Phase 4 — Bridge meldet OTA‑IP an GUI

4. Bridge → GUI

Nachricht: Textzeile über Serial

→ Beispiel:

OTA-Server gestartet unter 192.168.4.1

Zweck:

GUI soll Browser öffnen.

Phase 5 — GUI öffnet Browser

5. GUI → Browser

URL:

http://<decoder-ip>/update

Zweck:

ElegantOTA‑Webseite anzeigen.

Phase 6 — Benutzer lädt Firmware hoch

6. Browser → Decoder

HTTP POST

→ Firmware‑Binary

Zweck:

OTA‑Flashen.

Phase 7 — Decoder bestätigt OTA‑Erfolg

7. Decoder → Bridge

Nachricht: FRAME_DECODER_OTA_SUCCESS

SendMode: Unicast

Zweck:

Bridge soll GUI informieren.

Phase 8 — Bridge informiert GUI

8. Bridge → GUI

Serial‑Text:

„OTA erfolgreich“

Phase 9 — Decoder rebootet

9. Decoder → Bridge

Nachricht: FRAME_DECODER_HELLO

SendMode: Broadcast

Zweck:

Decoder meldet sich neu an.

⭐ Zusammenfassung als Tabelle

Schritt	Richtung	Nachricht	Zweck

1	GUI → Bridge	o<Index>	OTA starten

2	Bridge → Decoder	OTA_START (13 Byte)	OTA aktivieren

3	Decoder → Bridge	OTA_READY	OTA‑Server läuft

4	Bridge → GUI	IP‑Adresse	Browser öffnen

5	GUI → Browser	HTTP GET	OTA‑Seite öffnen

6	Browser → Decoder	HTTP POST	Firmware senden

7	Decoder → Bridge	OTA_SUCCESS	Erfolg melden

8	Bridge → GUI	Text	Erfolg anzeigen

9	Decoder → Bridge	HELLO	Neu anmelden

⭐ Wo OTA typischerweise scheitert (und warum)

1. OTA_START kommt nicht an

→ Broadcast statt Unicast

→ Peer nicht registriert

→ falsche MAC

→ Alive‑Traffic blockiert TX

2. OTA_READY kommt nicht zurück

→ Decoder hat OTA nicht aktiviert

→ Decoder ist noch im Alive‑Modus

→ falscher Frame‑Typ

3. Bridge sendet IP nicht an GUI

→ OTA_READY nicht erkannt

→ Bridge wartet auf ACK, das nie kommt

4. OTA_SUCCESS kommt nicht an

→ Decoder rebootet zu früh

→ Bridge filtert falsches Feature

→ GUI liest Serial nicht schnell genug

5. Decoder meldet sich nach OTA nicht neu an

→ AssignedId noch gespeichert

→ Alive‑State falsch

→ Hello‑Sequenz nicht gestartet