Gustav, das ist ein guter Moment für einen Überblick, denn dein Projekt ist jetzt groß genug, dass man leicht den Faden verliert, wie man es in PlatformIO sauber übersetzt.

Die gute Nachricht:

PlatformIO ist perfekt für genau diese Art modularer Projekte.

Du musst nur ein paar Dinge richtig setzen – dann baut PIO deinen kompletten Decoder‑Komplex wie ein Profi‑Buildsystem.

Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du:

die Ordnerstruktur korrekt einbindest

die Header‑Suchpfade setzt

die Core‑ und Feature‑Module automatisch kompilieren lässt

die Factory und main.cpp sauber verlinkst

und am Ende einen lauffähigen Firmware‑Build bekommst

Ich halte es klar, präzise und sofort umsetzbar.

⭐ 1. Deine Projektstruktur in PlatformIO

Du legst deinen kompletten Decoder‑Komplex in src/decoder/ ab:

Code

/src

/decoder

/core

/features

/main

Das ist wichtig, denn PlatformIO kompiliert alles unterhalb von /src automatisch.

⭐ 2. Deine platformio.ini muss die Include‑Pfade kennen

Du fügst in der platformio.ini Folgendes hinzu:

ini

[env:esp32dev]

platform = espressif32

board = esp32dev

framework = arduino

build_flags =

-Isrc/decoder

-Isrc/decoder/core

-Isrc/decoder/features

-Isrc/decoder/features/signal

Warum?

-I sagt dem Compiler, wo er Header suchen soll

du brauchst die Pfade für Core + Features

PlatformIO findet dann alle Dateien automatisch

Wenn du später neue Decoder‑Typen hinzufügst, ergänzt du einfach:

Code

-Isrc/decoder/features/switch

-Isrc/decoder/features/light

...

⭐ 3. Deine main.cpp muss den Basisdecoder registrieren

Du hast in Core_EspNow.cpp:

DecoderBase* gDecoder = nullptr;

Das bedeutet:

main.cpp muss gDecoder setzen, sonst kann ESP‑NOW keine Frames weiterreichen.

In main.cpp:

#include "DecoderFactory.h"

#include "DecoderTypes.h"

#include "../core/Core_EspNow.h"

DecoderBase* gDecoder = nullptr;

void setup() {

uint8_t type = loadDecoderTypeFromFlash();

gDecoder = createDecoder(type);

gDecoder->setup();

}

void loop() {

gDecoder->loop();

}

Damit ist die Verbindung zwischen Core und Feature hergestellt.

⭐ 4. Alle Dateien werden automatisch kompiliert

PlatformIO kompiliert:

alle .cpp unter /src/**

alle .h werden über Include‑Pfade gefunden

Du musst keine CMake‑ oder Make‑Dateien pflegen.

PlatformIO erkennt alles automatisch.

⭐ 5. Typische Fehlerquellen (und wie du sie vermeidest)

❌ Fehler: „No such file or directory“

→ Include‑Pfad fehlt in platformio.ini

❌ Fehler: „multiple definition of gDecoder“

→ gDecoder darf nur in Core_EspNow.cpp definiert werden

→ in main.cpp nur extern deklarieren

❌ Fehler: „undefined reference to createDecoder“

→ Factory nicht eingebunden

→ Pfad in platformio.ini fehlt

❌ Fehler: „class SignalDecoder has no member…“

→ Datei nicht im richtigen Ordner

→ Include‑Pfad falsch

⭐ 6. Beispiel: Vollständige funktionierende platformio.ini

Hier ist eine fertige Version, die du 1:1 übernehmen kannst:

ini

[env:esp32dev]

platform = espressif32

board = esp32dev

framework = arduino

monitor_speed = 115200

build_flags =

-Isrc

-Isrc/decoder

-Isrc/decoder/core

-Isrc/decoder/features

-Isrc/decoder/features/signal

Damit baut PlatformIO:

DecoderBase

Core_EspNow

Core_Alive

Core_Ota

Core_Config

Core_Logging

SignalDecoder

SignalPins

SignalAspect

SignalStateMachine

Factory

main.cpp

Alles automatisch.

⭐ 7. Wie du jetzt baust

Einfach:

Code

PlatformIO: Build

oder Tastenkürzel:

Code

Ctrl + Alt + B

Und dein kompletter Decoder wird übersetzt.

⭐ 8. Wenn du mehrere Decoder‑Typen bauen willst

Du kannst in der platformio.ini mehrere Environments definieren:

ini

[env:signal]

build_flags =

-DDECODER_TYPE=1

[env:switch]

build_flags =

-DDECODER_TYPE=2

Dann kannst du:

Code

pio run -e signal

pio run -e switch

→ Ein Projekt, mehrere Firmware‑Varianten

→ Perfekt für deine geplanten Spezialdecoder

⭐ Fazit

Du hast jetzt:

die komplette Struktur, die Core‑Module, den Basisdecoder, den Signaldecoder, die Factory

die main.cpp, die PlatformIO‑Konfiguration

Damit kannst du sofort deinen gesamten Decoder‑Komplex übersetzen.

Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt:

die OTA‑Core‑FSM vollständig implementieren

die ESPNOW‑Frame‑Struktur standardisieren

die Config‑Verwaltung (NVS) einbauen

oder den nächsten Decoder‑Typ (z. B. SwitchDecoder) bauen

Sag einfach, wohin wir als Nächstes gehen.